Referenca nabave (naziv natječaja):

Naziv ugovora:										Naziv tvrtke ponuditelja:

Stupac 1,2,3 ispunjava ugovaratelj

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Stupac 3 - ispunjen od strane ugovaratelja, definira traženu specifikaciju (ponuditelj ne smije mijenjati tražene specifikacije)

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj; ponuđena oprema mora biti detaljno opisana NE SMIJE se samo konstatirati „da“ ili „ima“. Omogućuje ponuditelju unos komentara vezanih uz ponuđenu opremu, osobito ako je nešto bolje od traženih specifikacija ili ako neka oprema zahtijeva nešto neuobičajeno za instalaciju, a nije navedeno u specifikaciji (npr., trofaznu struju, postavljanje na neko mjesto uvjetovano visinom  i sl.(dodatna konfiguracija))

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Uz tehničke specifikacije potrebno je za navedeno dostaviti popratnu dokumentaciju, kojima treba jasno naglasiti, odnosno  označiti ponuđene modele da se jasno zna točna konfiguracije i uključene opcije odnosno je li postoji nadogradnja tog modela s kojim opcijama.

Ponuda bi trebala biti dovoljno jasna da omogući odboru u postupcima javne nabave  jasnu usporedbu između traženih specifikacija i ponuđenih specifikacija.

| 1. Redni broj | 2. Naziv robe | 3. Tehničke specifikacije tražene opreme | 4. Tehničke specifikacije ponuđene opreme | 5. Ocjena pregledane specifikacije po parametrima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uzorkivači |  |  |  |
| 1. | Štapni teleskop | Uzorkivač izrađen od fiberglasa, dužine 150-385 cm s čašom za ručno uzorkovanje pod kutom 0-180o.Sistem za otpuštanje tj. produljenje cijevi teleskopskog držača treba biti putem klapne. |  |  |
| 2. | Metalni uzorkivač | Posuda za uranjanje Posuda za uranjanje je namijenjena za uzimanje uzoraka svih slojeva iz spremnika, spremnika vagona, vodeni tokova, voda postrojenja za pročišćavanje. protok, optimizirani protočni ventil, velika težina za brže spuštanje, kapacitet 1000 ml izrađen od mesinga ili nehrđajućeg čelika koji ne proizvodi iskre |  |  |
| 3. | Uzorkivač za vodu | Van Dornov uzorkivač (vodoravna boca za vodu) diskretni je uređaj za uzorkovanje, posebno dizajniran za horizontalno uzorkovanje otvorenih vodnih tijela. Raspoređen u "otvorenom" položaju, Van Dorn Sampler se jednostavno spušta na potrebnu dubinu pomoću užeta (uključujući uže od 30 m) prije nego što se aktivira utegnuti glasnik. Utegnuti glasnik putuje niz uže, aktivira Van Dorn Sampler i uzorak je uhvaćen. Kapacitet uzorkivača 2,2 l. Uzorkivač je namijenjen za razne diskretne primjene uzorkovanja, uključujući analizu teških metala (nijedna metalna komponenta ne dodiruje uzorak), mikrobiološko uzorkovanje i uzorkovanje stratifikacije. |  |  |
| 2. | DISPENZORI |  |  |  |
| 1. | Dispenzor 1-5 | Dispenzori trebaju biti varijabilni i sadržavati adaptere za bocu i ulaznu kapilaru. Točno i reproducibilno dostavljanje količine zahvaljujući brzom i preciznom postavljanju volumena zupčastim mehanizmom. Tlačni klip i brtva otporni na najagresivnije medije. Odvojiv klip i ventil omoguće jednostavno i lako čišćenje i servis. Moguća kalibracija analitičkom vagom. Uređaji trebaju imati tvornički certifikat i umjernicu. |  |  |
| 2. | Dispenzor 1-10 |  |  |  |
| 3. | Mjerač razine vode |  |  |  |
| 1. | Mjerač razine vode | Mjerač razine vode je prijenosni signalni uređaj, svijetlosni i zvučni, za mjerenje razine vode u arteškim bušotinama, bunarima, pijeozmetrima i sl....do 200 m. Opremljen je mjernim kabelom na kojem je označena ljestvica od 0 do 200 m i namatajućim nosačem. Za napajanje uređaja dovoljna je standardna 9 V baterija, uključena u uređaj. Zahvaljujući metričkom označavanju na kabelskom omotaču, moguće je pročitati udaljenost od površine do razine vode pomoću specijalne sonde koja aktivira uključivanje LED lampice te zvučnog signala kada sonda dotakne vodu . Sonda promjera Ø 16 mm te dužine 120 mm |  |  |
| 4. | Digitalni refraktometar |  |  |  |
|  | Digitalni refraktometar za fruktozu (MED) | Prijenosni digitalni refraktometar za prehrambene proizvode dizajniran za izvješćivanje o udjelu vodenih otopina koje sadrže šećer u masenom postotku fruktoze (% m/m). Rezultat s točnošću od ±0,2%. Rad mjerača pojednostavljen je sa samo dvije tipke: jedana tipka je za kalibraciju s destiliranom ili deioniziranom vodom, a druga za mjerenje. Sva očitanja automatski se kompenziraju za temperaturne varijacije prema standardu ICUMSA Methods Book i prikazuju se s vremenom odziva od 1,5 sekunde. Zapečaćena prizma od kremenog stakla i bunar od nehrđajućeg čelika lako se čiste. Samo obrišite mekom krpom u pripremi za sljedeći uzorak. Veličina uzorka samo 2 metričke kapi (100 μl). Zapečaćeni bunar od nehrđajućeg čelika s visokokvalitetnom optičkom prizmom od kremenog stakla Brzo vrijeme odziva od 1,5 sekunde za očitanja s kompenzacijom temperature |  | . |
|  | Digitalni refraktometar za glukozu (MED) | Robusni, prijenosni digitalni refraktometar za prehrambene proizvode koji je dizajniran za izvješćivanje o sadržaju vodenih rastvora koji sadrže šećer u masi% glukoze (% w / w). Mjeri s preciznošću od ±0.2%. Rad uređaja je pojednostavljen sa samo dvije tipke: jedno tipka je za kalibraciju sa destiliranom ili deionizranom vodom, a drugo za mjerenje. Sva očitanja automatski se kompenziraju za temperaturne varijacije prema standardu ICUMSA Methods Book i prikazuju se s vremenom odziva od 1,5 sekunde. Zapečaćeno kvarcno staklo i bunarčić za uzorkovanje od nehrđajućeg čelika su veoma jednostavni za čišćenje. Samo ih prebrišite mekanom krpicom pre slijedećeg mjerenja. |  |  |
|  | Digitalni refraktometar za saharozu (MED) | Optički instrument koji mjeri refraktivni indeks i prikazuje ga kao udio šećera u uzorku. Mjerenje refraktivnog indeksa je brzo i jednostavno. Uzorci se mjere nakon jednostavne kalibracije instrumenta sa destiliranom ili deioniziranom vodom. U par sekundi instrument izmjeri refraktivni indeks uzorka te ga pretvori u jedinice koncentracije Brix%. Eliminira nesigurnosti povezane sa mehaničkim refraktometrima, a kako je prijenosan i lagan, praktičan je za terenska mjerenja. Tehnika mjerenja i temperaturna kompenzacija sadrže metodologiju iz ICUMSA knjige metoda (Međunarodna komisija za jednoobrazne metode analize šećera). Temperatura u C° ili F° očitava se paralelno sa rezultom mjerenja na velikom, dvorazinskom zaslonu, zajedno sa ostalim pomoćnim porukama. Širok raspon mjerenja čini ga svestranim te primjenjivim u mnogim aplikacijama. – Velik i čitljivi display sa dvorednim prikazom – Jednostavno rukovanje u tri koraka – Brzi i precizni mjerni rezultati – Jednostavna kalibracija – Automatska kompenzacija temperature – Konkavna ćelija za jednostavno dodavanje uzorka – Inox prihvat za uzorak: omogućava brzo izjednačenje temp. uzorka i prizme. – Automatsko samoisključivanje nakon 3 minute |  |  |
| 5. | Brener za spaljivanje slavina |  |  |  |
| 1. | Brener za spaljivanje slavina | Treba omogućiti lako rukovanje, automatsko paljenje, mogućnost podešavanja plamena. Uređaj bi trebao biti lagan i malen za jednostavno rukovanje prilikom spaljivanja slavina (poput pištolja za flambiranje). Zamjena punjenja jednostavna. Uz uređaj uračunati i punjenje. |  |  |

| Izradio: | Potpis: | Datum: |
| --- | --- | --- |
| Renata Josipović |  | 30.01.2025. |

Ime i potpis  predstavnika ponuditelja:___________________________

Napomena : Broj redaka u kojoj s piše tehnička specifikacija je onolik koliko je to potrebno za taj uređaj/opremu.